人机工程检查表

材料存储和处理

例子：

检查要点1：清理和标明运输路线。

你建议采取措施吗？

不需要    需要    优先

说明

检查要点2：保持过道和走廊足够宽，允许双向运输。

检查要点3：保证运输路面平坦，防滑，无障碍。

检查要点4：提供倾斜度为5-8%的斜坡来代替工作场所内的小台阶或突然的高度差。

检查要点5：改进工作区的布局，最大程度地减少材料的移动的需求。

检查要点6：搬运材料时，使用手推车，手动卡车和其他带轮的装置。

检查要点7：使用移动式储存架，避免不必要的装卸工作。

检查要点8：为了最大程度的减少材料的人工运输，在工作区附近使用多层货架。

检查要点9：提升、降落和移动较重材料时，使用机械装置。

检查要点10：使用传送带，起重机和其他机械运输方式，减少材料的人工搬运。

检查要点11：将重物分成几个较轻的包装，容器或货盘进行运输来替代运输整个重物。

检查要点12：对所有的包装盒容器提供把手，手柄或好的握点。

检查要点13：当人工移动材料时，尽量消除搬运高度差或将其高度差降至最小。

检查要点14：利用水平推拉方式水平地供应和一走较重货物，避免使用提升和降落的操作方式。

检查要点15：当处理材料时，消除需要弯腰或扭转身体的工作任务。

检查要点16：搬运时，保持物体靠近身体。

检查要点17：材料提升和下降应该在身体的前面缓慢地进行，不能扭曲身体或深弯腰。

不要突然且快速地进行

检查要点18：当长距离搬运货物时，将货物的重量分散到双肩，以提供平衡并减轻疲劳。

检查要点19：将重物提升工作与轻体力工作结合起来进行，避免引起疲劳和导致伤害，从而提高效率。

检查要点20：提供使用方便的盛装废料容器。

检查要点21：标明逃生路线，并保持其畅通无阻。

手动工具

检查要点22：重复进行的工作需使用专用工具。

检查要点23：提供安全的电动工具并确保其配备有安全防护装置。

检查要点24：使用悬吊式工具完成同一地方重复的工作。

检查要点25：使用台钳或夹板固定材料或工件。

检查要点26：使用精密仪器工具时提供手部支撑。手撑能降低轻微的抖动，准确性提高。

检查要点27：将工具的重量降到最低（段打工具除外）。

检查要点28：选择用最小的力就能操作的工具。

检查要点29：手工工具应该有厚度、长度及形状适中的手柄，以使工具易于操作。

检查要点30：手动工具的把手应该有一定的摩擦力，或装上防护装置或锁档，防止其滑落或伤人。

检查要点31：提供具有适当绝缘性能，防止烧伤和触电工具。

检查要点32：将手动工具的震动和噪音降到最低。

检查要点33：给每个工具提供一个“家”。

检查要点34:定期检查和维护手工工具。

检查要点35：在允许工人使用动力工具之前，需要对工人进行培训。

检查要点36：为动力工具的正常运行提供足够的空间和稳固的垫脚装置。使用动力工具时，应确保工作场所能让操作者采取一个稳定的姿势且工具有合适的垫脚装置。

生产机器的安全

检查要点37：保护控制装置，防止误操作。

检查要点38：确保紧急控制器醒目且操作者在其操作位置便能方便地触摸到。

检查要点39：确保不同的控制器相互之间容易区分。（给控制器编码，通过颜色、尺寸、形状、标签和位置等，既能防止操作失误，又能减少操作时间）

检查要点40：确保工人能舒适的看见何触摸到所有的控制器。

检查要点41：按操作顺序布置控制器。

检查要点42：利用人天生的习惯来设置控制器的运动方向。

检查要点43：限制脚踏板的数目，若要使用，应确保其易于操作。

检查要点44：确保显示器和信号器易于相互区别和阅读。

检查要点45：在显示盘上使用标记或颜色帮助工人理解他们的功能。显示器应该能告诉工人应该作什么，为此，需要使用标记或颜色。

检查要点46：拆除或盖住所有不适用的显示器。

检查要点47：只使用当地人易于理解的符号。

检查要点48：确保标签机标志易于看见，易于阅读和易于理解。

检查要点49：使用工人容易理解的警告标志。

检查要点50：使用夹具或固定装置来确保机器稳定，安全和高效的运行。

检查要点51：购买安全的机器。

检查要点52：使用进料或出料装置，使操作者的手远离机器的危险部位。

检查要点53：使用适当固定的防护装置或格栅防止工人与运动部件的接触。

检查要点54：使用互锁栅栏来确保机器运行时工人不能接触到危险点。

检查要点55：定期检查，清洗和维护机器及电器线路。良好的维护并不意味着浪费生产时间，因为这是一种能够取得较高的生产率、较低的修理费和安全的投资。

检查要点56：对工人进行培训使其能安全和有效的进行操作。从厂家或公司获得有关机器的详细资料，让熟练工人给新员工演示正确和安全的操作方法，自己编写培训教材时要注意：1。使用简单的概念，2。使用图片或图画来说明要点3。确保工人能清楚地理解教材中的语言和词汇。培训工人如何使用机器只是一次性的支付，而因失误、出现废品和废料带来的损失以及因工伤和产品质量带来的损失却是无止境的。

检查要点57：将每个人的工作高度调节到肘关节水平或略低于肘关节水平。

检查要点58：确保个子小的工人以自然的姿势便可触摸到控制器和材料。

检查要点59：确保个子较大的工人有足够的空间来方便地移动其腿和身体。

检查要点60：将经常使用的材料，工具盒控制器放置在易于拿到的范围内。

检查要点61：给每个工作台提供一个稳固的多用途的工作面。

检查要点62：如果工人所要进行的是精密度要求高或者需对工件进行仔细检查的工作，则应给他们提供一个可坐着的工作场所；如果工人所要进行的工作要求身体移动并需要用很大的力时，则应给他们一个可站着的工作场所；

检查要点63：确保工人能够自然站立，身体重量分布于双脚之上，并能在身体前且靠近身体的工作点进行工作。

检查要点64：允许工人工作时尽可能多的交替使用站姿和坐姿。用站姿和坐姿进行准备工作，用站姿使用动力工具进行作业，使用坐姿进行检查和记录工作。

检查要点65：给以站姿工作的工人提供椅子或凳子，以便他们偶尔能坐一坐。

检查要点66：给以坐姿工作的工人提供良好的，可调的，带靠背的椅子。

检查要点67:给工作时交替使用大小物件的工人提供一个可调节的工作面。

检查要点68：使用工人能够调节的显示器和键盘与工作台，如视觉显示装置（）VDU

检查要点69:定期为使用显示器的作业人员进行视力检查并配备合适的眼镜。

检查要点70:给VDU工作者提供先进的培训。

检查要点71：让工人参与他们自己使用的工作台的改进设计工作。（他们的建议是最好的建议，组织人员进行讨论）

照明

检查要点72：增加日光的作用。（避免太阳直射）

检查要点73：当需要较多的光线时，墙壁与天花板的色彩要浅。（浅色的墙和天花板创造一个更舒适和更有效的工作环境）

检查要点74：在走廊、楼梯间、斜坡及其他有可能有人的地方提供照明。（照明时定期检查和维护计划中的一个重要部分，楼梯间和走廊里的照明能够防止工人和参观者出事故，减少产品的损失，改善企业的形象）

检查要点75：尽量减少工作场所中照明亮度的变化。（要避免由于光线不均匀的分布和足够的反射的缺乏，而使工作场所存在大的亮度差别）

检查要点76：为工人提供充足的照明，以使他们在任何时候都能高效，舒适地进行工作。（要考虑操作人员的年龄，老工人需要更多的光，例如60岁的操作工比20岁的操作工需要5倍多的光才能舒适的看一份打印的税单）

检查要点77：为精密工作和检验工作提供局部照明。

检查要点78：重新安置光源或使用遮光罩，以消除直接反射眩光。

检查要点79：消除在工人视线范围内发亮的表面，以消除间接反射眩光。

检查要点80：对于需要持续密切观察的工作，选择一个合适的视觉工作背景环境。（隔板隔离，由需要视力集中的工作背景中消除潜在的分散工人注意力的因素，对于提高工作效率和保证工作安全有极大的好处）

检查要点81：清洁窗子和维护光源。（指定专人负责的方式启动一个窗户及光源的清洁和维护计划）

厂房

检查要点82：保护工人免受热的伤害。

检查要点83：保护工作场所，使之不受外部过热，过冷环境的影响。

检查要点84：隔离热和冷源。（源的位置 绝热材料 屏蔽 绝热 个人防护用品 自动操作 ）

检查要点85：安装有效的局部通风系统，使工作更加有效和安全。（排除空气中有害物质 注意通风装置的位置，根据有害空气的密度和特点 在通风管和排风罩处安装挡板或闸门，控制风的大小 抽气装置 吹抽式通风系统）

检查要点86：当需要改善室内气候时，要充分利用自然通风。（在墙的顶部和底部设置空气出口和入口，有助于热空气上升和冷空气从底部进入）

检查要点87:改进和维护通风系统 以保证工作场所有高质量的空气。（安装一个有效的通风系统，咨询专家 把吹风和吸风结合起来 建立制度 专人维护，并定期清理）

环境危害

检查要点88：隔离或屏蔽产生噪音的机器或机器的一部分。（85分贝以上对听力有损害 听不见警告声和其他信号 安装消声器 更换机型 如果你不能以正常的声音与一臂之遥的工友讲话，那么该处的噪声水平对听力是有伤害的 吸引挡板 吸引材料）

检查要点89：定期的保养工具和机器，以降低噪声。

检查要点90：确保噪声不影响交流，安全和工作效率。（改变交流方式，使用更响的警报声音和光报警信号

检查要点91：为了提高安全，健康和工作效率，降低影响工人的震动。（震动能造成“白指病” 全身震动会使内脏器官受到损伤 改进设备的保养工作）

检查要点92：选用电荷热绝缘良好的手持电灯。

检查要点93：确保设备和灯具导线的安全连接。（保护好电路终端盒中间连接部位 使用规定的接线方式 培训工人涉及到接电线时怎么样安全的工作 为机器提供合适的接地 防止电路受液体的腐蚀 要定期检查 防止电缆被汽车压过）

福利设施

检查要点94：提供并维护良好的更衣和卫生设施，保证卫生和清洁。（）

检查要点95：提供饮水设施，就餐场所和休息室，保证性能良好，使人感到安宁。

检查要点96：同工人一道改进福利设施与服务水平。（关心卫生间 急救箱 午餐室 和橱柜）

检查要点97：为工人提供一个会面和培训的场所。（换一个环境，使工人脱离原来的工作岗位 临近企业可以合作，为工人安排好会议场所 一个使人愉快的地点将激发人们前来参加）

检查要点98：明确日常清扫和清洁卫生的责任。（有计划的清扫 制定出明确分工和制度 评价程序和CHECKLIST ）

个人防护用品

检查要点99：清楚地标出需要佩戴个人防护用品的场所。（在需要佩戴的地方作出明确标识 知道怎么使用个人防护用品 定期检查这些场所使用情况 ）

检查要点100：为工人提供有足够防护能力的个人防护用品。（使用一种错误种类的防护用品或者不合格的防护用品，给工人造成一种带有欺骗性的安全感，这是很危险的 例如消除空气中的硫化氢气体的净化防毒面罩对于消除空气中的一氧化碳就毫无价值，如果在一氧化碳的环境下使用防护硫化氢的防毒面罩，则给工人造成一种假的安全感  在氧气有限的情况下，使用滤膜式的防毒面具是危险的，在这种情况下，为工人提供新鲜的空气装置便成为防护用品里的一个必要的部分）

检查要点101：不能通过其他手段消除危险时，选择适宜的易于维修的个人防护用品。

检查要点102：防止工人遭受化学物质危害，使他们能安全有效的工作。

检查要点103:通过适当的指导，适应性试用和培训等手段保证个人防护用品的正常试用。

检查要点104：确保每个人在需要使用个人防护用品的地方都使用个人防护用品。（坚持不懈的说服，要工人养成习惯 安全监察队包括工人和管理人员代表 有奖惩制度 持之以恒的管理 培训）

检查要点105：确保个人防护用品已被工人接受。

检查要点106：为定期清洗和维护个人防护用品提供支持。

检查要点107：为个人防护用品提供适当的存贮场所。（高水平的管理是保持任何一种个人防护用品使用计划的良好运行的关键，它应该包括一个好的储存方针）

工作组织

检查要点108：让工人也参与制定他们的日常工作计划。（不能埋没这些有用的而其他人还不知道的合理化建议 ）

检查要点109：与工人磋商有关改进工作时间的安排。（工作开始和结束的时间 工作错开时间 插入中间时间 平均加班工作时数 倒班时间 机动时间 ）

检查要点110：以小组讨论的方式让工人参与与解决工作中的问题。

检查要点111：当生产有变化时，当为了更安全、更轻松、更有效地工作需要做某些改进时，听取工人的意见。（在产品设计和工作程序改变时，让工人参与进来，是使他们成功地做好其工作的关键所在）

检查要点112：对为提高生产率和改善工作环境提供帮助的工人给予奖励。

检查要点113：经常向工人通报他们的工作结果。（人们都想做好工作，告诉他们，他们的工作如何，你就能帮助他们达到做好工作的目的）

检查要点114：培养工人责任感，并教给他们为工作中作出改进的手段。（对工作负有较大的责任，可以使工人看到他在工作中所起的作用与整个企业活力之间的关系，从长远看这使工作更有成效和更加满意）

检查要点115：在工作场所提供方便的相互交流和相互支持的机会。（有意识的增加制造相互交流的机会，这样将增加一起工作的感觉，有利于改进工作的效果）

检查要点116：为工人提供学习新技能的机会。（具有多种技能的工人能够灵活地帮助克服交换工作任务，共同工作和建立生产小组安排方式的难点问题）

检查要点117：建立工作小组，每个小组共同工作，并且对本组的工作结果共同负责。（集体负责工作计划，产品质量的自治工作小组是非常有生产力的，因为小组工作方式能比同数目的工人独立工作方式工作的更快，更好）

检查要点118：为了尽快提高生产率，改善不喜欢的，使工人感到困难的工作。（当没有简单办法来解决困难工作这个难题时，要充分利用来自管理部门和工人两方面的建议，通常需要改进的设备，工作方法以及工作组织）

检查要点119：把工作任务结合起来做，使工作更加有趣和更多样化。（战胜单调使工作更富有成效）

检查要点120：在不同的工作平台之间设置一个小的半成品存放架。（消除下一个工序等待的时间 高度要适中 良好的工作组织象征）

检查要点121：将观看显示器工作与其他工作结合起来，以便增加生产力，降低劳动疲劳程度（）

检查要点122：连续在显示器前工作时间应提供短时间而频繁的歇息。

检查要点123：安排工作时要考虑工人的技能和爱好。

检查要点124：采用对残疾工人适用的设备和设施，以便他们能安全有效的完成他们的工作。

检查要点125：特别考虑怀孕妇女的安全和健康。

检查要点126：采取措施以使老人安全有效的履行工作。

检查要点127：建立应急计划以保证正确的应急操作，方便的利用设施及快速的撤离。

检查要点128：通过学习和借鉴本企业或其他企业中好的实例来改进自己的工作场所。（局部好的实例对于刺激我们的思路来说具有巨大的动力，他们显示了在某种条件下什么是可能的，这些好的实例在你和你临近的工作场所里面能够被发现）