TU-1810 紫外可见分光光度计操作规程

| 题 目 | TU-1810 紫外可见分光光度计操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-004 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目  的：规范实验室TU-1810 紫外可见分光光度计的操作维护方法，保证实验的有效性。

二、适用范围：适用于实验室TU-1810 紫外可见分光光度计的使用和维护。

三、职   责：TU-1810 紫外可见分光光度计的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四、操作步骤

1、打开主机电源； 
2、打开 PC 电源，进入 WINDOWS 界面； 
3、启动工作站，并连主机，仪器自动进行初始化自检； 
4、波长扫描选择 Spectrum 界面，定量分析选择 Quantitative 界面； 
5、设置波长、带宽、响应时间等参数，把样品、参比样分别放入样品池和参比池，即可测定； 
6、关机：测定完毕，退出工作站，关掉 PC 电源和主机电源；

6.1测试完成后，取出比色皿，洗净，关上主机盖板。
6.2关闭电脑，总电源，盖好仪器防尘罩。

| 题 目 | TU-1810 紫外可见分光光度计操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-004 | A | 第 2 页 |

7、清理台面，认真做好仪器使用登记。

注 意 事 项

1、强腐蚀、易挥发试样测定时比色杯必须加盖； 
2、样品溅入比色室后应立即用滤纸或软棉纱布擦拭干净；